Порядок

выполнения технологических, технических и других мероприятий,

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения  к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям осуществляется согласно Федеральному закону «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. в порядке, определенном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861                     (с изменениями и дополнениями) (далее - Правила).

Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им вышеуказанных Правил и наличии технической возможности технологического  присоединения.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения  в соответствии с Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в сроки, устанавливаемые Правилами.

Порядок действий для физических лиц в целях технологического присоединения объектов, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику и юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения объектов по второй или третьей категории надежности, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и с уровнем напряжения энергопринимающих устройств 0,22 или 0,4 кВ:

- Заявитель подает заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ТГЭС» с приложением требуемых документов через Личный кабинет клиента на сайте АО «ТГЭС» Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Сетевая организация размещает по готовности в Личном кабинете проект Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (Договор ТП), технические условия (ТУ) и счет для внесения оплаты, о чем Вы будете оповещены по электронной почте. Договор ТП между Сетевой организацией и заявителем заключается путем направления заявителю выставляемого Сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

- Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления Сетевой организацией счета, оплатить указанный счет. Заявитель при внесении платы за технологическое присоединение в назначении платежа обязан указать реквизиты указанного счета. Наличие заключенного договора ТП подтверждается документом об оплате такими заявителями счета. В случае несоблюдения заявителем обязанности оплатить счет, заявка (и проект Договора ТП) аннулируется.

- Гарантирующий поставщик (указанный Вами в заявке) размещает в Личном кабинете проект договора энергоснабжения (потребления электрической энергии) подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (или данные о лицевом счете и платежные реквизиты), о чем Вы будете оповещены по электронной почте. В случае если заявителем выступает физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, подписывать договор энергоснабжения можно, но не обязательно, т.к. он признается заключенным со дня размещения Сетевой организацией Акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны Сетевой организации, в Личном кабинете потребителя.

- Сетевая организация выполняет свою часть технических условий (п. 10 ТУ) в течение срока, установленного Договором. В отношении заявителей Сетевая организация обязана (только по договорам об осуществлении технологического присоединения заключенным после 01.07.2020) обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета (счетчиков) электрической энергии и мощности, осуществляемых за счет Сетевой организации.

Типовые мероприятия по техническим условиям для Сетевой организации:

Строительство линии электропередач до точки присоединения, которая не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (при необходимости).

Установка прибора учета и коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета в точке присоединения к электрической сети, что обеспечит возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") (только по договорам об осуществлении технологического присоединения заключенным после 01.07.2020).

- Заявитель выполняет п.11 Технических условий (приложены к Договору) со своей стороны согласно требований действующего законодательства РФ и требованиями нормативно-технических документов (Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации). Рекомендовано выполнение силами специализированной организации.

- После выполнения Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями Сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в Личном кабинете потребителя Акт о выполнении технических условий (содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями), и Акт об осуществлении технологического присоединения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Сетевой организации, о чем Вы будете оповещены по электронной почте.

- Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета Сетевая организация осуществляет самостоятельно. После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета Сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязана разместить в личном кабинете потребителя Акт допуска прибора учета в эксплуатацию, о чем Вы будете оповещены по электронной почте.

- Заявитель проверяет факт выполнения технических условий со стороны Сетевой организации. Заявитель вправе представить Сетевой организации замечания к составленным актам в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от Сетевой организации о составлении и размещении в Личном кабинете потребителя Акта о выполнении технических условий и Акта об осуществлении технологического присоединения.

- Гарантирующим поставщиком осуществляется исполнение обязательств по договору энергоснабжения со дня составления и размещения в личном кабинете потребителя Акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны Сетевой организации. Со дня размещения Акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности), о чем Вы будете оповещены по электронной почте.

- Если заявитель выполнил свою часть технических условий раньше Сетевой организации и уведомил ее об этом, то фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), расположенного после прибора учета осуществляется силами Сетевой организации. Если заявитель выполнил свою часть технических условий после выполнения мероприятий со стороны Сетевой организации, то фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), расположенного после прибора учета осуществляется силами Заявителя.

- Заявитель начинает исполнение обязательств по договору энергоснабжения (передача показаний приборов учета, если они установлены силами заявителя, оплата потребленной электрической энергии).

- Заявители после завершения процедуры технологического присоединения вправе обратиться к Сетевой организации с требованием предоставления документов, которые были размещены Сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) в личном кабинете потребителя, на бумажном носителе, а Сетевая организация (гарантирующий поставщик) в течение 30 календарных дней со дня обращения потребителя обязана направить такие документы, подписанные со стороны Сетевой организации (гарантирующего поставщика), на бумажном носителе заявителю.

Порядок действий заявителей по технологическому присоединению

энергопринимающих устройств к электрическим сетям, не относящихся к вышеуказанной категории

- Направить заявку в 2-х экземплярах письмом с описью вложения,  либо подать заявку лично (очно) или представить через уполномоченного представителя в АО «ТГЭС» в центр обслуживания потребителей.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Сетевая организация направляет по готовности на почтовый адрес заявителя                          2 экземпляра проекта Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (Договор ТП), технические условия (ТУ) и счет для внесения оплаты, о чем Вы будете оповещены выбранным Вами в заявке способом.

- Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора ТП в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного Сетевой организацией проекта договора ТП и направляет в указанный срок 1 экземпляр Сетевой организации (по почте или в Центр обслуживания потребителей) с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор ТП. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора ТП либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного Сетевой организацией проекта договора ТП и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. Договор ТП считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора ТП в сетевую организацию или Центр обслуживания потребителей.

- Заявитель оплачивает счет по договору ТП.

- Гарантирующий поставщик (указанный Вами в заявке) подготавливает и направляет в адрес Сетевой организации подписанный со своей стороны проекта договора энергоснабжения (потребления электрической энергии).

- Сетевая организация выполняет свою часть технических условий (п. 10) в течение срока, установленного Договором ТП.

Типовые мероприятия по техническим условиям для Сетевой организации:

Строительство линии электропередач до точки присоединения, которая не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (при необходимости).

Установка прибора учета электрической энергии (мощности) в точке присоединения к электрической сети (только по договорам об осуществлении технологического присоединения заключенным после 01.07.2020).

- Заявитель выполняет п.11 Технических условий (приложены к Договору ТП) со своей стороны согласно требований действующего законодательства РФ и требованиями нормативно-технических документов (Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации). Рекомендовано выполнение силами специализированной организации.

- Заявитель подает в Сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка. Заявление рассматривается в течение 10 дней со дня регистрации в Сетевой организации.

- Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, прилагаемые к уведомлению и осуществляет осмотр электроустановок заявителя. Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление Акта допуска прибора учета к эксплуатации.

- По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий Сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах Акт о выполнении технических условий и 2 экземпляра проекта договора энергоснабжения, полученных от Гарантирующего поставщика. При невыполнении требований технических условий Сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

- Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного Сетевой организацией Акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны Акта о выполнении технических условий и один экземпляр подписанного со своей стороны договора энергоснабжения.

- Заявитель обращается в орган федерального государственного энергетического надзора для получения разрешения на допуск в эксплуатацию своих объектов (энергопринимающих устройств). Заявители – юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители – юридические лица или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов в течение 5 дней со дня оформления Акта о выполнении технических условий и объекты считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. Не требуется получения разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в случае технологического присоединения объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в целях временного технологического присоединения и для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

- Заявитель предоставляет Сетевой организации сопроводительным письмом разрешение (уведомление) органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию своих объектов (энергопринимающих устройств).

- После выполнения Сетевой организацией и заявителем мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями осуществляется фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подача) напряжения и мощности, а также подпись составленного Сетевой организацией Акта об осуществлении технологического присоединения. В случае отсутствия заявителя в момент осуществления Сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности Сетевая организация не позднее 3 рабочих дней с момента фактического присоединения составляет и направляет заявителю Акт об осуществлении технологического присоединения, подписанный со своей стороны, Акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

- Заявитель подписывает Акт об осуществлении технологического присоединения, Акта допуска прибора учета в эксплуатацию и направляет их в Сетевую организацию.

- Гарантирующим поставщиком осуществляется исполнение обязательств по договору энергоснабжения с даты фактической подачи Сетевой организацией напряжения и мощности на объекты потребителя, соответствующей дате фактического присоединения, указанной в акте об осуществлении технологического присоединения. Со дня подписания Акта допуска прибора учета в эксплуатацию прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

- Заявитель начинает исполнение обязательств по договору энергоснабжения (передача показаний приборов учета, если они установлены силами заявителя, оплата потребленной электрической энергии).

- Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса заявителя – физического лица о необходимости предоставления документов, подписанных в электронной форме между Сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения и (или) между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора энергоснабжения, на бумажном носителе обязаны в течение 10 дней со дня получения такого запроса обеспечить направление таких документов на бумажном носителе, подписанных со стороны Сетевой организации (гарантирующего поставщика), в адрес заявителя.